ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БУМАЖНЫХ МОДЕЛЕЙ  КОПИЙ САМОЛЕТОВ (ВЫСОКОПЛАНОВ).

I) КРЫЛО.

1. Положить вырезанные детали крыла на копировальную бумагу (блестящая сторона сверху) и по линейке обвести  линии сгиба, место расположения рейки-ложерона(соломка)1.5*1.5*310 мм, линии контура заклейки корневой части крыла.

2. На левую наклеить правую консоль крыла, совмещая по линиям контура.

3. Надрезать острым шилом  по линейке  линии сгиба крыла.

4.По разметке приклеить рейку 1.5*1.5*310мм или соломку d1.5мм.

5.На приспособлении через прозрачную пленку склеить крыло.

6.Раскрасить фломастерами или маркерами крыло, согласно прототипу.

II) ФЮЗЕЛЯЖ.

1. Согнуть по линиям сгиба, продавив острым шилом по линейке. Склеить клапанами нижнюю и боковые поверхности. Начинать клеить с хвоста самолета. Носовую часть не заклеивать.

2. Верх.часть обшивки склеивать с остальной от носовой части по 2 клапана(левый – правый) к хвостовой части фюзеляжа. Начинать с приклеивания шпангоута-обшивки.

3.Заклеить носовую часть нижней обшивки кроме последнего кармана. Он служит для закрывания носового отсека, в который засыпают дробь в качестве грузика.

3. Приклеить стабилизатор, киль, шасси и крыло.

4. Дробь засыпать так, чтобы Ц.Т. самолета соответствовал разметке на нижней части обшивки фюзеляжа.

5.Отрегулировав планирующий полет модели, заклеить последний карман.

5. Раскрасить маркерами или фломастерами самолет, в соответствии с прототипом.